Лабораторна робота № 2

Характеристики систем функціональних пристроїв

Варіант № 2

Завдання 1

Граф системи ФП наведений на рис. 4. Відомі продуктивності пристроїв системи: π0=7, π1=5, π2=10, π3=8, π4=6, π5=6, π6=9, π7=12, π8=8, π9=5, π10=11, π11=8, π12=7, π13=8, π14=8.

Розв'язок

Аналіз графа (рис. 4):

За рис. 4 система складається з трьох незалежних послідовних підсистем:

• Підсистема 1: пристрої {0, 1, 2, 3, 4, 5} — 6 пристроїв

• Підсистема 2: пристрої {6, 7, 8, 9} — 4 пристрої

• Підсистема 3: пристрої {10, 11, 12, 13, 14} — 5 пристроїв

a) Завантаженості пристроїв системи

Згідно з 1-м законом Амдала, реальна продуктивність кожної підсистеми визначається мінімальною продуктивністю її пристроїв:

π(1) = min{π0, π1, π2, π3, π4, π5} = min{7, 5, 10, 8, 6, 6} = 5

π(2) = min{π6, π7, π8, π9} = min{9, 12, 8, 5} = 5

π(3) = min{π10, π11, π12, π13, π14} = min{11, 8, 7, 8, 8} = 7

Завантаженості пристроїв підсистеми 1 (pi = π(1) / πi):

| Пристрій | π0=7 | π1=5 | π2=10 | π3=8 | π4=6 | π5=6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | 5/7 ≈ 0,71 | 1 | 1/2 = 0,5 | 5/8 = 0,625 | 5/6 ≈ 0,83 | 5/6 ≈ 0,83 |  |  |

Завантаженості пристроїв підсистеми 2 (pi = π(2) / πi):

| Пристрій | π6=9 | π7=12 | π8=8 | π9=5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | 5/9 ≈ 0,56 | 5/12 ≈ 0,42 | 5/8 = 0,625 | 1 |

Завантаженості пристроїв підсистеми 3 (pi = π(3) / πi):

| Пристрій | π10=11 | π11=8 | π12=7 | π13=8 | π14=8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi | 7/11 ≈ 0,64 | 7/8 = 0,875 | 1 | 7/8 = 0,875 | 7/8 = 0,875 |

b) Завантаженість системи

Пікова продуктивність всієї системи:

π = π0 + π1 + ... + π14 = 7 + 5 + 10 + 8 + 6 + 6 + 9 + 12 + 8 + 5 + 11 + 8 + 7 + 8 + 8 = 118

c) Реальна продуктивність системи

Реальна продуктивність кожної підсистеми (r(i) = li · π(i)):

r(1) = 6 · 5 = 30

r(2) = 4 · 5 = 20

r(3) = 5 · 7 = 35

r = r(1) + r(2) + r(3) = 30 + 20 + 35 = 85

Завантаженість системи: p = r / π = 85 / 118 ≈ 0,72 (72%)

d) Прискорення системи

S = r / max{πi} = 85 / 12 ≈ 7,08

(максимальна пікова продуктивність: max πi = π7 = 12)

Завдання 2

Визначити максимальне можливе прискорення і ефективність системи, яка складається з однакових пристроїв і призначена для реалізації алгоритму, граф якого наведений на рис. 6.

Розв'язок

Аналіз графа (рис. 6):

Граф рис. 6 складається з двох секцій. Кожна секція має структуру 'метелика'.

Секція 1: вхідний вузол → 4 паралельні гілки → вихідний вузол. Вузлів: 4 паралельних + 2 вузли = 6 вузлів.

Секція 2: вхідний вузол → 4 паралельні гілки → вихідний вузол. Вузлів: 4 паралельних + 2 вузли = 6 вузлів.

Загальна кількість вузлів (операцій): N = 12

Довжина критичного шляху (послідовні вузли): вхід → 1 паралельна → вихід у секції 1 + вхід → 1 паралельна → вихід у секції 2 = n = 4

Частка паралельних обчислень: α = (N - n) / N = (12 - 4) / 12 = 8/12 = 2/3

Частка послідовних обчислень: β = 1 - α = 1 - 2/3 = 1/3

Ширина алгоритму (максимальна паралельність): w = 4

Максимальне прискорення (2-й закон Амдала для l = w = 4 процесорів):

S4 = 4 / (4 · (1/3) + (1 - 1/3)) = 4 / (4/3 + 2/3) = 4 / (6/3) = 4 / 2 = 2

S_max = 4  (при числі процесорів → ∞): S∞ = 1/β = 1/(1/3) = 3

Для оптимального числа процесорів l = 4:

S4 = 2

Ефективність: E4 = S4 / l = 2 / 4 = 0,5 = 50%

Завдання 3

Паралельні обчислення складають 5/6. Знайти:

Дано:

Паралельна частка: (1 - β) = 5/6, отже частка послідовних обчислень: β = 1/6

a) Максимальне прискорення при l = 10 процесорів

За 2-м законом Амдала:

S10 = l / (l · β + (1 - β)) = 10 / (10 · (1/6) + (1 - 1/6))

S10 = 10 / (10/6 + 5/6) = 10 / (15/6) = 10 · 6/15 = 60/15 = 4

b) Найменша кількість процесорів для забезпечення 90% максимально можливого прискорення

Гранична швидкодія (при l → ∞): S∞ = 1/β = 1/(1/6) = 6

Умова (3-й закон Амдала): Sl ≥ 0,90 · S∞ = 0,90 · 6 = 5,4

За 2-м законом Амдала:

l / (l/6 + 5/6) ≥ 5,4

6l / (l + 5) ≥ 5,4

6l ≥ 5,4 · (l + 5)

6l ≥ 5,4l + 27

0,6l ≥ 27

l ≥ 27 / 0,6 = 45

Відповідь: для забезпечення 90% максимального прискорення потрібно мінімум l = 45 процесорів.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи були знайдені характеристики системи функціональних пристроїв (варіант 2):

1. Завантаженість всіх пристроїв системи визначена на основі 1-го закону Амдала.

2. Реальна продуктивність системи r = 85, завантаженість p ≈ 0,72.

3. Прискорення системи S ≈ 7,08.

4. Для графу рис. 6: прискорення S4 = 2, ефективність E4 = 50%.

5. При паралельній частці 5/6 та l=10 процесорах: S10 = 4; для 90% максимального прискорення потрібно 45 процесорів.