ЛАБОРАТОРНА РОБОТА
Створення мережевого обчислювального кластера з двох фізичних комп’ютерів на базі Ubuntu Server

1. Мета роботи

Навчитися створювати простий навчальний кластер із двох фізичних комп’ютерів, налаштовувати локальну мережу між вузлами, задавати статичні IP-адреси, організовувати SSH-доступ без пароля та запускати паралельні програми з використанням MPI.

2. Початкові умови

Перед початком роботи потрібно мати:

1. Два фізичні комп’ютери з установленою Ubuntu Server.

2. Обидва комп’ютери підключені до однієї локальної мережі.

3. На обох комп’ютерах створений однаковий користувач, наприклад:

student

4. Є доступ до термінала з правами адміністратора через sudo.

5. Є підключення до інтернету для встановлення пакетів.

3. Загальна схема кластера

ПК №1 – master – 192.168.10.10

ПК №2 – node1 – 192.168.10.11

4. Підключення комп’ютерів до мережі

ПК master ── кабель ── роутер / комутатор ── кабель ── ПК node1

5. Перевірка мережевих інтерфейсів

На кожному комп’ютері потрібно дізнатися назву мережевого інтерфейсу.

ip a

6. Налаштування імен вузлів

На першому комп’ютері:

sudo hostnamectl set-hostname master

На другому комп’ютері:

sudo hostnamectl set-hostname node1

Перезавантаження:

sudo reboot

Перевірка:

hostname

7. Налаштування статичних IP-адрес

Перегляд Netplan:

ls /etc/netplan

Редагування:

sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Конфігурація для master:

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp3s0:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.10.10/24

routes:

- to: default

via: 192.168.10.1

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

- 1.1.1.1

Конфігурація для node1:

network:

version: 2

renderer: networkd

ethernets:

enp3s0:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.10.11/24

routes:

- to: default

via: 192.168.10.1

nameservers:

addresses:

- 8.8.8.8

- 1.1.1.1

Застосування:

sudo netplan apply

Перевірка:

ip a

8. Перевірка зв’язку між вузлами

На master:

ping 192.168.10.11

На node1:

ping 192.168.10.10

9. Налаштування файлу /etc/hosts

sudo nano /etc/hosts

Додати:

192.168.10.10 master

192.168.10.11 node1

Перевірка:

ping node1

ping master

10. Оновлення системи

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

11. Встановлення SSH-сервера

sudo apt install openssh-server -y

Перевірка:

systemctl status ssh

Запуск:

sudo systemctl enable ssh

sudo systemctl start ssh

12. Перевірка SSH-з’єднання

ssh student@node1

Вихід:

exit

13. Налаштування безпарольного SSH-доступу

ssh-keygen

ssh-copy-id student@node1

Перевірка:

ssh student@node1

ssh-copy-id student@master

15. Створення робочого каталогу

mkdir -p ~/cluster_lab

cd ~/cluster_lab

16. Створення MPI-файлу вузлів

nano hosts

master slots=2

node1 slots=2

17. Створення тестової MPI-програми

nano hello_cluster.c

#include <mpi.h>

#include <stdio.h>

#include <unistd.h>

int main(int argc, char** argv) {

int rank, size;

char hostname[256];

MPI_Init(&argc, &argv);

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);

MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);

gethostname(hostname, sizeof(hostname));

printf("Process %d of %d is running on node %s\n", rank, size, hostname);

MPI_Finalize();

return 0;

}

18. Компіляція MPI-програми

mpicc hello_cluster.c -o hello_cluster

Перевірка:

ls -l

19. Копіювання програми на другий вузол

scp hello_cluster student@node1:/home/student/cluster_lab/

Перевірка:

ssh student@node1

ls -l ~/cluster_lab

exit

20. Запуск MPI-програми на кластері

cd ~/cluster_lab

mpirun --hostfile hosts -np 4 ./hello_cluster

Очікуваний результат:

Process 0 of 4 is running on node master

Process 1 of 4 is running on node master

Process 2 of 4 is running on node node1

Process 3 of 4 is running on node node1

21. Додаткове налаштування спільної папки через NFS

На master:

sudo apt install nfs-kernel-server -y

mkdir -p /home/student/shared

sudo chown -R student:student /home/student/shared

sudo nano /etc/exports

/home/student/shared 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check)

sudo exportfs -a

sudo systemctl restart nfs-kernel-server

На node1:

sudo apt install nfs-common -y

mkdir -p /home/student/shared

sudo mount master:/home/student/shared /home/student/shared

Перевірка:

df -h

Контрольні питання

1. Що таке комп’ютерний кластер?

2. Для чого потрібен SSH?

3. Що таке MPI?

4. Для чого потрібен файл hosts?

5. Для чого використовується NFS?